国网淮北供电公司2019年反恐升降柱装置维护技术规范书

国网淮北供电公司

2019年6月

目   录

1 招标说明	1

1.1 基本规定	1

1.2 投标须知	2

1.3 对投标厂家的资质业绩及其他要求	3

1.3.1 资质业绩要求	3

1.3.2其他要求	3

1.4 双方职责	3

1.4.1 投标方的责任	3

1.4.2 招标方的责任	4

1.5 招标目的	5

2 对投标方的技术要求	5

2.1项目服务内容	5

2.2项目服务要求	9

2.3工程量清单	10

3 技术培训	12

4 检查和验收	12

5 项目管理	12

5.1项目管理	12

5.2培训需求	12

5.2.1培训的目的及要求	12

5.2.2培训方式	12

5.2.3培训内容	13

5.3质量管理	13

6 保密条款	13

7 知识产权	14

8 其它要求	14

9 售后服务与技术支持	14

招标说明

本部分为国网淮北供电公司2019年反恐升降柱装置维护项目招标文件的技术部分。供应商应仔细阅读并理解本招标文件的要求，所提供的全部工作内容与服务方式应满足本招标文件的要求，不应有偏差，若有偏差应在偏差表中做出真实详细的说明。

本招标文件的解释权归采购人。

本招标文件所规定的条款将作为日后合同签订的重要依据。

基本规定

本文件是国网淮北供电公司2019年反恐升降柱装置维护项目的技术规范书, 包括了本项目可能所需的全部工作内容与服务方式总体要求，是对系统的供应商(以下简称投标方)提出的技术规范及要求。非国际通用的术语以本规范书的定义为准，术语的解释权在招标方。

（1）本技术规范书是为国网淮北供电公司2019年反恐升降柱装置维护项目提出技术上的规范和说明。内容包括合作内容、合作方式及所有必需的其它事项。本技术规范书提供给国网淮北供电公司该项目的投标方，作为其编写实施方案和报价之用。

（2）本次项目招标采购的招标方为国网淮北供电公司，用户方为国网淮北供电公司，投标方为国网淮北供电公司2019年反恐升降柱装置维护项目的投标单位。

（3）本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方必须仔细阅读技术规范书的全部条款，提供完全满足技术规范书所规定要求相应的技术服务。

（4）本技术规范书的解释权属于招标方。未经招标方同意，任何个人和单位不得对技术规范书做出任何修改。在未经双方商定作为合同技术附件之前，招标方单位保留技术规范书修改的权利，可以及时提出变更的意见和建议；同时买卖双方签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化、与相关系统接口要求改变以及安装环境发生变化等所产生的一些补充要求，具体事项由买卖双方共同商定。

（5）技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的第一附件，与合同正本具有同等的法律效力。

（6）本技术规范书中未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定。

投标须知

（1）投标方投标时须严格按照本技术规范书进行一一应答，并为招标方提供一个整体的详尽的技术方案建议书，内容涉及本规范书的各章各项。投标方应在其建议书中对本技术规范书的所有要求逐项如实答复说明，并附有详细、全面的技术资料，否则将被认作没有回答。投标方的建议书必须清楚地指明所响应规范书中各章各项要求的实际指标值，以说明是否满足其要求。如果不满足规范书要求，投标方应在投标书中以“对招标文件的意见和与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

（2）投标书必须由投标单位法人代表签字，或由其书面授权的代表人签字，并加盖本单位公章，否则该标书视为无效标书。

（3）对于本技术规范书未能提出但投标方系统已具有的功能及相关技术性能指标，投标方应在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的全部工作内容、服务方式等与目标系统要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案及设备配置。

（4）本技术规范书所使用的标准如与招标方所执行的标准不一致时，按最新版本且更高一级的标准执行。

（5）投标方在其投标建议书中应对建议的每个硬件和软件(包括型号/部件号)必须逐一准确说明，对每个单项产品，投标方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。投标方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料。

（6）投标方建议书的内容应该包括招标方要求的全部全部工作内容与服务方式等，其它需要报价的也应在清单中给出，以保证所购研究成果得能确认。否则，相关费用被视为已包含在报价中或视为免费。

（7）本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括印刷错误)，投标方可在建议书中提出，经双方确认后对错误内容进行修正。

对投标厂家的资质业绩及其他要求

资质业绩要求

（1）提供不少于2家相关业绩并提供合同复印件。

（2）投标方中标后坚决不允许二次违规转包。

（3）投标方需对技术规范书内所列资质等所有要求进行无偏差响应应答。

双方职责

投标方的责任

（1）提供合同规定的所有技术服务(包括第三方提供的技术服务)，并保证系统完全符合最终技术规范的要求。如果系统中含有第三方技术服务，投标方也应负有和投标方提供的软件产品相同的责任。

（2）提供必需的系统维护技术资料和文件，并对其正确性负责。

（3）负责在投标方地点举行的设计交底联络会，参加在招标方地点举行的设计交底联络会。

（4）负责进行新增需求或需求变更的设计、现场调试、制定应急预案和参加现场验收。

（5）负责对招标方专业人员的技术培训，并提供必要的培训资料。

（6）应为用户提供良好的现场技术服务。维护期间及时派遣专家到现场处理故障和进行技术指导。

（7）在制定建设方案的建设实施过程中，投标方应在与招标方充分沟通并密切合作的情况下进行。在实施过程中投标方也应遵从招标方相关管理规定和要求。

（8）投标方负责在维护服务期间的信息安全保密工作，并制定相应的安全措施，与维护人员签订保密协议，同时要确保维护人员资质、数量和能力。投标方应有义务与招标方签订安全保密协议。

（9）在维护服务过程中，投标方应接受招标方的监督与管理。未经招标方的同意，不得对招标方的任何设备和系统进行任何操作或变更。

（10）在维护服务过程中，应充分估计到可能的风险并制定好相应的应急预案并确保预案的正确性。

（11）按合同要求为招标方提供必要的其它服务。

（12）负责按合同约定收取招标方应支付的项目价款。

招标方的责任

（1）提供与本项目有关的技术资料和参数(如功能规范、区域划分、系统最低性能要求、用户数量、系统现场实施要求、工程进度以及系统建设相关资料等)。

（2）确认投标方提供的系统设计文件和验收文件。审议并确认工程进度、功能规范、设计交底联络会程序、培训计划和验收试验计划。

（3）参加验收测试并负责现场验收测试。

（4）参加技术培训和系统建设工作。

（5）负责为投标方来现场的工作人员提供工作方便。

（6）为投标方完成系统软、硬件设备的现场安装及调试提供相应条件。

（7）负责按合同约定时间向投标方支付价款。

招标目的

通过本次招标，使得招标方能够购买到满足要求、价格合理的产品级，获得更优质的服务，为企业创造更多的利益。

对投标方的技术要求

产品技术标准

资信技术标准

| 项目 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质要求 | - 制造商具有安全技术防范行业资信等级证书（三级）。 - 制造商有安全生产标准化三级企业证书。 - 制造商具有检测依据为《GA/T 1343-2016》标准且阻挡能力符合B2级的公安部型式检验报告。 - 安全技术防范系统集成及服务专项资质贰级证书 投标文件中提供以上证书复印件，无法提供作废标处理。 |  |  |

- 产品参数技术标准

升降柱部分

- 驱动方式：气动柱式（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- 运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理。

- 运动柱体高度：≥600 mm

- 运动柱体直径：≥219mm

- 地埋柱体高度：≤850mm

- 地面法兰尺寸：长≤450mm，宽≤370mm，厚≥25mm

- 阻挡间距：阻挡柱体间距应小于或等于800mm（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- 隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体。

- 工作电压：为确保安全，升降柱与控制系统之间所连接线缆电压不得大于36V且为直流电。

- 工作湿度：90%，无凝露

- 工作温度：（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- A低温试验： -30℃±2℃  24h（取出后加电试验，应符合本标准5.4.1的要求）；

- B高温试验： +55℃±2℃ 24h（取出后加电试验，应符合本标准5.4.1的要求）；

- 浸水性能：无漏电现象，工作正常。

- 电控系统安全性：（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- A 抗电强度应符合GB16796-2009中5.4.3的规定；

- b 绝缘电阻应符合GB16796-2009中5.4.4的规定；

- C 泄露电流应符合GB16796-2009中5.4.6的规定；

- 电磁兼容性：（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- A静电放电抗扰度应符合GB/T30148-2013中9.3.4的规定；

- B电快速瞬变脉冲群抗扰度应符合GB/T30148-2013中12.3.4的规定；

- C浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T30148-2013中13.3.4的规定；

- 防腐性能：路桩阻挡主体应进行防锈处理，耐腐蚀等级应大于或等于本标准规定的7级要求。（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- 可靠性：常温下，路障连续升降5000次应无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确（需要检验报告中体现，否则视为废标）。

- 静态负载力要求：不小于20吨（下降状态）

- 警示装置1：运动柱体表面有反光警示条，宽度大于50mm，颜色为柠檬黄。

- 警示装置2：运动柱体顶部设置LED警示灯带，灯芯之间的距离不得大于40mm。运动柱体运行过程中警示灯闪烁，其余时间常亮，且运动柱体完全下降后，夜晚中在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。

- 防滑设计：地面面板部分及运动柱体顶部必须设置防滑纹，防滑纹的深度、宽度均不得低于2mm，且防滑纹之间每个区域的内切圆直径不得大于60mm。

- 抗撞击能力：升降柱完全伸出后，应能承受不小于6800Kg以上的汽车或重物以不小于1108KJ的动能撞击1次，撞击结束后，运动柱体无明显形变，且可正常运行，阻挡能量等级符合B2要求。（需要检验报告中体现，否则视为废标）。

- 入侵距离：车辆侵入距离不小于6.0米。（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- 地面面板强度：地面面板须采用高强度金属制造制造，其厚度不得小于20mm，其中屈服强度不得小于350Mpa，抗拉强度不得小于450 Mpa，（需要检验报告中体现，否则视为废标）

- 控制方式：手控按钮盒+遥控器（遥控器上设置有保险开关）。

- 升降柱运行速度：升降柱应具备2种运行速度（提供2个上升按钮），以满足日常使用需求及反恐使用需求。

- 普通速度：上升时间≤3s（速度：≥20cm/s）且可调节,下降：≤3 s（速度：≥20cm/s）且可调节；

- 反恐速度：上升时间≤1s（速度：60cm/s），需要有相关专利文件或样品证明。

- 运动柱体断电状态：断电后，运动柱体自动下降。

- 具备拓展功能：远程控制，所有的升降柱控制系统可接入局域网或广域网，并提供配套的电脑客户端软件，可通过电脑客户端操作所有联网升降柱运行。客户端软件应支持的基本功能有：

- 支持多账号登录

- 支持操作记录查询功能（操作账号、操作方式、操作时间）

- 升降柱运行时，客户端应有模拟动画

- 可分组操作升降柱，也可“一键”操作所有升降柱升降。

- 使用手控按钮盒或者遥控器操作升降柱上升或下降后，客户端也应及时切换显示升降柱升降运行状态。

- 可以与升降柱专用监控联动使用（在客户端上有实时监控画面）。

控制系统技术要求

- 工作电压：AC220V，50Hz

- 使用功率：控制系统功率不大于2000W

- 空气压缩机要求：医用静音无油空气压缩机

- 储气罐容量：不小于38L

- 气压检测：储气罐设置压力检测表、输出回路设置压力检测表

- 工作噪音：不大于60分贝

- 制造压缩空气能力：不小于150L/min（1个标准大气压）

- 排污装置：储气罐上应设置有自动排污装置，以排除空气压缩机工作时，所积聚的水分、杂质。要求无需人工操作，且免维护，每小时至少进行 1次自动排污。

- 气液分装置：在储气罐出气口后端必须设置至少2级气液分离装置，以分离、排除压缩空气中的水分。

- 工作温度：-10~55℃

- 防护等级：IP54

- 控制系统外箱表面处理：喷塑处理，颜色宜为浅灰色。

- 升降记录：控制柜内设置有“数据记录器”模块，可完整记录升降柱每次升降操作时间及操作方式。

- 控制板提供地感信号、红外信号、火警信号输入接口。

项目服务要求

(1) 故障紧急到场流程：要求设备停运的重大故障，集成商高级工程师到场处理；一般故障30分钟内响应，6小时不能远程解决问题的，工程师进行现场处理；

(2) 提供本项目所需的相关资料，在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、设备及软件的技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

(3) 对于目前为止尚未形成最终建议的规范，服务提供商应在标准化组织发表一定时期内免费修改及更新软件版本。

(4) 服务提供商应对其售后服务、技术支持方面的情况做出说明，具体指出对本期项目能够提供的技术服务，具体指出在本期项目中服务的范围、服务的形式以及服务的等级和对应的价格。

服务提供商不得将本项目的详细信息以任何形式向外界透露。

技术培训

- 投标方负责免费对招标方使用的相关人员，进行技术培训

- 可通过电话、远程协助等方式提供支持服务，指导买方技术人员诊断存在的技术问题。如果买方技术人员不能解决问题，卖方应派遣维护人员在24小时或更短的时间内派技术人员赶到现场。

检查和验收

服务到期后，服务商提交工程相关资料齐全，技术培训完成，无遗留问题前提下方可进行工程验收。

项目管理

项目管理

每周召开项目例会，并根据项目需要不定期召开项目协调会议。

培训需求

培训的目的及要求

用户培训是保证整个项目成功的重要环节之一。必须对业务方使用人员、技术人员和管理人员进行技术培训。保证系统投入运行后建设单位的信息技术人员能够承担起维护任务，能熟练地掌握相关软件维护工作，并能及时排除大部分的系统故障。

培训方式

组织最终用户、业务人员的不同层次培训，制定切实有效的培训计划，提供完整的培训资料和教材，在上线运行测试阶段可采取定点支持的方式，确保项目实施完成之后，用户对系统功能有清晰认识，保证正常工作的使用。

培训内容

对项目单位的最终用户进行培训和知识转移，使项目单位相关人员了解系统的操作方法，确保系统正确地应用操作和运行维护。

质量管理

主要有以下几点重点质量保障原则：

确保不发生违规操作的现象：对于投标方实施团队中出现的违规操作行为进行严格考核，如出现违规操作，将依据影响度对当事人进行通报批评、辞退等相应处理。

确保人员稳定：投标方实施团队如有人员调动情况，按照招标方要求的流程进行人员调换，保障项目实施工作的稳定推进。

保密条款

6.1投标方对在工作过程中接触到的招标方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为招标方服务形成的任何交付物，负有为招标方保密的责任。未经招标方书面同意，投标方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

6.2招标方向投标方提供的任何资料、文件和信息，在投标方服务结束后，投标方均应及时归还招标方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

6.3投标方人员违反上述保密规定时间，投标方应承担相应法律责任。

知识产权

7.1招标方拥有本项目涉及的所有成果的知识产权和专利权。项目完成后，投标方对于该项目中的产品应严格保密，任何形式的使用、转让等必须得到招标方的许可。

7.2投标方在项目进行过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由投标方全面承担并全权解决，确保不影响工程的进度。

其它要求

8.1投标方需要介绍自己公司的背景情况。

8.2本采购文件未提到的而投标方提供的其他内容，投标方应详细说明，并用差异表的格式进行标注。在引用本技术规范未提到的标准时，请投标方注明引用依据。采购人与投标方在解释某一标准有不同意见时,采购人的解释是最终解释。

8.3对于本技术规范书的某些部分投标方如不能满足要求或与采购人的技术要求有差异, 应在技术建议书中以差异表的形式提出说明, 否则采购人认为投标方提供的系统、方案或进度可以满足本技术规范书的要求。

售后服务与技术支持

售后服务及维护保养。保证期为1年，自合同签订之日算起。质保期内卖方负责提供免费7*24小时报修服务，故障后到达维修现场的时间为24小时以内。